АДМИНИСТРАЦИЯ
КАЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2014                                 №26

с.Казанка

Об утверждении Положения «О содержании автомобильных дорог общего пользования в осеннее – зимний период»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить Положение о содержании  автомобильных дорог общего пользования в  осенне–зимний период (прилагается).

2. Опубликовать постановление  в периодическом печатном издании    «Бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Казанского сельсовета», разместить на официальном сайте Казанского сельсовета Баганского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.kazanskogo.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Казанского сельсовета

Баганского района Новосибирской области                                     Н.Н. Евсюков

Пономаренко Любовь Алексеевна

36-189

# Приложение

# к постановлению администрации

# Казанского сельсовета

# Баганского района

# Новосибирской области от 26.05.2014 №26

# .

# Положение

# о содержании  автомобильных дорог общего пользования в  осенне – зимний   период

1. Предмет разграничения дорог по очередности: Оказание  своевременных и качественных услуг по  зимнему содержанию автомобильных дорог и тротуаров общего пользования  по  Казанскому сельскому поселению.

2. Цель  услуг:

2.1. Плановая дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах городского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.  Основание оказания услуг:

3.1. Статья 14 пункта 5 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

# 3.2. Правила благоустройства территории Казанского сельсовета Баганского района Новосибирской области

4. Место оказания услуг: муниципальное образование Казанского сельсовета Баганского района.

5. Срок оказания услуг: Указывается в Муниципальном контракте.

6. Характеристика объекта:

6.1.Общая площадь автомобильных дорог составляет – 95,05 тыс. кв. м., протяженность – 10,5 км. из них:

6.2. Общая площадь тротуаров составляет – 0,0тыс.кв.м., протяженностью 0,0км.

6.3. Автомобильные дороги:

·  Проезжая часть, площадь – 95,05 тыс. кв. м., протяженность – 10,5 км.

7. Исходные данные для оказания услуг:

7.1. Содержание дорог общего пользования по Казанскому  сельскому поселению.

Подлежат содержанию автомобильные дороги: дорожные одежды проезжих частей и тротуаров (включая территории под автопавильонами), автостоянок, посадочных площадок; обочины; земляное полотно.

В состав услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования входит:

·  Очистка от снега проезжей части дорог и покрытий конструктивных элементов дорог, а также очистка от снега покрытий проезжей части и тротуаров на искусственных сооружениях.

·  Удаление снежных валов, образующихся при очистке покрытий дорог и искусственных сооружений на них. Сдвиг снежного вала, образующегося при очистке покрытий дорог, за бровку земляного полотна.

·  Ликвидация зимней скользкости, приготовление и хранение противогололедных материалов.

8. Виды, объем оказываемых услуг:

8.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования по Казанскому сельскому поселению:

Основные виды услуг определены в соответствии с Инструкцией по организации и технологии механизированной уборки населенных мест и приведены в Приложении к настоящему  положению.

Таблица 1

| Наименование видов услуг | Минимально необходимое (не менее) количество проведения основных технологических операций с 01.01.2013 г. по 20.04.2013 года, с15.10.2013г. по 31.12.2013г. (расчетное, берется за основу в последующие годы) |
| --- | --- |
|  | Дороги |
| Сгребание снега (на 100% убираемых площадей) | не менее 45 раз |
| Расчистка обочин после снегопадов | не менее 45 раз |
| Формирование снежных валов автогрейдером под вывоз (или переброс) или сдвиг снежного вала за бровку земляного полотна | По числу операций по снегоудалению Не менее 30 раз |
| В осенне- весенний периоды выполнить работы по очистке снежно-ледяных отложений в теле труб, проходящих под дорогами и тротуарами: | Не менее 5 раз |
| Вывоз снега на место складирования | По мере необходимости |
| Работа бульдозера на месте складирования снега (перемещение до 40 м. п.) | По мере необходимости |

9. Требования к качеству оказываемых услуг:

Содержание автомобильных дорог общего пользования по Казанскому сельскому поселению:

Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования   и элементов автомобильных дорог в течение срока действия муниципального контракта, с учетом сезона, в результате которого поддерживается их транспортно-эксплуатационное состояние в соответствии с требованиями:

·  Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11. 2007 № 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»;

·  Федерального закона от 08.11.2007 № 257-Ф3 (в редакции от 22.09.2009) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

·  ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог»;

·  ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

# . Правил благоустройства территории Казанского сельсовета Баганского района Новосибирской области

·  СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

Сроки и объемы оказания услуг по содержанию осуществляется в соответствии с:

·  ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

·  ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог».

10. Предоставление  гарантий  качества  оказания  услуг:

10.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования Казанского сельсовета :

Для осуществления своевременной оплаты по контракту Исполнитель представляет Заказчику на оплату: счет, счет-фактуру, акт сдачи-приёмки услуг. Заказчик оплачивает выставленный Исполнителем счет безналичным платежом в течение 10 рабочих дней.

11. Контроль за ходом оказания услуг: Контроль осуществляет администрация Казанского сельсовета.  Оценка качества содержания автомобильных дорог общего пользования  проводится путем визуального осмотра в процессе объезда территории   поселения.  Сдача-приемка услуг производится ежемесячно по акту.

При проверке качества оказания услуг предусматриваются следующие санкции:

·  При несоответствии  объема  оказываемых услуг, определяемого в результате объезда и отраженного в акте осмотра (более чем на 50 % за отчетный период (своевременный  вывоз снега, обработка противогололедными материалами, очистка обочин и т. д.), услуга оплате не подлежит.  При необходимости по требованию администрации Исполнитель предоставляет необходимые первичные документы (накладные, путевые листы, акты освидетельствования проведения работ и т. д.).

2.  Регламент содержания автомобильных дорог и тротуаров общего пользования  по Казанскому  сельскому поселению.

2.1. Общие положения

Регламент содержания автомобильных дорог (далее Регламент) разработан в целях реализации решения в соответствии с ГОСТом Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности движения», устанавливает порядок организации работ по санитарному содержанию территорий поселения, а также определяет критерии качества и своевременность их уборки.

Регламент является обязательным документом для исполнения физическим или юридическим лицом, независимо от его организационно-правовой формы и формы собственности, признанным победителем конкурса на исполнение муниципального контракта по зимнему содержанию дорог по Казанскому сельскому поселению.

2.2. Организация уборки территорий

2.3. Организация работ по содержанию дорог осуществляется в соответствии с требованиями Регламента.

2.4. Уборка проезжих частей дорог, остановок, тротуаров вдоль автодорог.

Перечень автомобильных дорог, тротуаров, автобусных павильонов, подлежащих уборке, приводится в приложениях к муниципальному контракту, очередность их уборки в зимний период года регулируется техническим заданием.

2.5.  Зимнее –  содержание территорий.

2.6. Зимняя уборка включает в себя технологические операции первого и второго этапа.

К операциям первого этапа относят:

·  сгребание и подметание снега;

·  раздвигание снежного вала на перекрестках, у остановок общественного транспорта, у выездов, въездов, проездов;

·  сбор случайного мусора, освобождение урн.

К операциям второй очереди относятся:

·  формирование снежных валов для дальнейшей погрузки и вывоза;

·  перекидка или сдвигание на свободные территории, вывоз снега;

·  скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.

2.6.  Уборка снега с тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта должна производиться в срок, не более 6 часов с момента окончания снегопада. При обильных снегопадах - по мере необходимости с таким расчетом, чтобы пешеходное движение на них не нарушалось.

В случае возникновения скользкости обработка тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта и других территорий, производится крупнозернистым и среднезернистым песком, не содержащим камней и глинистых включений, по норме 0,15-0,3 кг/м2. Размягченные после обработки льдообразования должны быть сдвинуты или сметены.

В периоды длительных интенсивных снегопадов допускается наличие слоя уплотненного снега, обработанного песком или песко-соляной смесью, при этом должна быть исключена возможность скольжения пешеходов. Удаление наледи и уплотненного снега допускается производить в течения всего дня. Сбор случайного мусора и освобождение урн осуществляется 1 раз в сутки, включая выходные и праздничные дни, при этом утренняя уборка должна быть, завершена до 8.00.

2.7. Уборка снега с проезжих частей дорог.

1 этап очистки дорожных покрытий от снега

Время, необходимое на сгребание, подметание, формирование снежного вала и выполнение разрывов в валах снега на всех дорогах, обслуживаемых предприятием, а также время, отведенное на выполнение этих работ после завершения снегопада, не должно превышать:

- 8 часов - для автомобильных дорог 2 очереди;

При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

При непрекращающемся снегопаде количество технологических циклов (подметание) повторяют необходимое количество раз с привлечением организаций  и Частных предпринимателей согласно: Плана действий при возникновении снежных заносов и аварийных ситуаций на дорогах Казанского сельсовета.

Сгребание и подметание снега с проезжих частей дорог производится механизированным способом. Сгребание и подметание производят в полосе движения, составляющей 100% от ширины проезжей части.

Обработка дорожных покрытий песко-соляной смесью производится механизированным способом. В первую очередь посыпаются наиболее опасные места: спуски, подъемы, развороты и крутые повороты, перекрестки, пешеходные переходы, и другие участки дорог, где чаще возникает необходимость торможения или создается опасность заноса транспортных средств. По окончании выборочной посыпки там, где есть необходимость, посыпка доводится до сплошной. Посыпку производят в полосе движения, составляющей не менее 70% от ширины проезжей части.

Раздвигание снежных  валов на перекрестках производится механизированным способом немедленно вслед за сгребанием или подметанием. Раздвигание снежного вала у остановок общественного транспорта, у выездов из дворов, проездов, и т. д. производится по мере необходимости.

Формирование снежных валов производится механизированным способом с целью последующего удаления снега с проезда. Вал снега должен быть уложен с таким расчетом, чтобы в основании он был не шире 1 м и давал возможность нормального движения общественного транспорта. Формирование снежных валов не допускается в следующих местах:

·  на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне ;

·  ближе пяти метров от пешеходного перехода;

·  ближе двадцати метров от остановочного пункта общественного транспорта.

2.8. Снег, вывозимый с территории города, складируется в специально отведенных для этого местах (снежных свалках), утверждаемых распоряжением главы администрации.

2.9. Скалывание льда и удаление снежно-ледяных накатов, как следствие нарушения технологии уборки или сроков проведения технологических операций, производится механическим, ручным или комбинированным способом. Эта технологическая операция применяется также во время оттепелей для отвода талых вод с проезжей части. На дорогах без ливневой канализации в местах снежно-ледяных накатов и скопления воды делают прорези к системам водоотведения поверхностных вод.

3.     Основные технологические этапы уборки и содержания  автомобильных  дорог общего  пользования  по Казанскому  сельскому  поселению:

3.1. В зимний период

| Наименование видов работ | Периодич-ность минимальная | Обоснование периодичности | Объем работ (место проведения технологическ. операций) | Обоснование объема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посыпка ПГМ ( пескосоляная смесь) | Не менее 50 раз | Кол-во дней выпадения снега+дни с метелями+дни образов гололедицы | 30%-50% от площади дорог и тротуаров, перекрестки полностью, въезды выезды | Санитарная очистка и уборка насел. мест. Справочник М.:Стройиздат.,стр23 Инструкция по борьбе с зимней скользкостью на а\дорогах- ВСН 20-87.Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог-ВСН-24-88 |
| Сгребание снега | Не менее 45 раз | Кол-во дней выпадения снега+дни с метелями | Один цикл снегоочистки в один снегопад | Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог-ВСН-24-88 Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник М.:Стройиздат.,стр20 |
| Формирование снежных валов автогрейдером (на дорогах разделенных бордюрным камнем с газоном), под снегоудаление. Смещение снежных валов за бровку земляного полотна (на дорогах не разделенных бордюрным камнем с газоном) | Не менее 11 раз | Исходя из требований ВСН24-88 стр№37. Обоснованность применения той или иной операции определяется погодными условиями. | За два прохода в одну сторону | Санитарная очистка и уборка насел. мест. Справочник М.:Стройиздат. Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог-ВСН-24-88 |
| В осенне- весенний периоды выполнить работы по очистке снежно-ледяных отложений в теле труб, проходящих под дорогами и тротуарами: | Не менее 5 раз | см. п.п-2.1 | В местах где проходят трубы | Санитарная очистка и уборка насел. мест. Справочник М.:Стройиздат. |
| Вывоз снега на место складирования | По мере необходимости | см. п.п-2.1 | В местах, где снег подлежит вывозу, на перекрестках въездах, выездах | Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог-ВСН-24-88 |
| Работа бульдозера по обваловки снега на снежной свалке. | 1,7 м\ч По мере необходимости |  | На весъ объем вывозимого снега. |  |

3.2.                        Перечень дорог общего пользования

- с. Казанка:

ул. Центральная                                                             2000м.

ул. Школьная                                                                  1200м.

пер. Новый                                                                        400м.

пер. Зеленый                                                                     400м.

пер. Больница                                                                   300м.

пер. Школьный                                                                 500м.

пер. Молодежный                                                             450м.                                                              Итого:                                                                              5250м

- с. Соловьевка:

ул. Приозерная                                                               1500м.

ул. Садовая                                                                     1500м.

пер. Центральный                                                            500м.

Итого:                                                                             3500м

- пос.Александро-Невский:

ул. Степная                                                                      1750м.

Итого:                                                                              1750м